Programme Fonctionnel / CCTP

Marché public de performance énergétique

Avertissement :

Le Clausier met en œuvre une tentative de systématisation de stipulations contractuelles par nature variées et tenant compte des spécificités de chaque projet d’amélioration de la performance énergétique.

Le Clausier constitue en ce sens davantage un modèle ou un exemple qu’un marché type devant être servilement suivi. A cet effet, le pouvoir adjudicateur doit s’entourer des compétences nécessaires aux plans technique et architectural, voire juridique et financier, s’il ne dispose pas de ces compétences en interne.

L’utilisation du modèle relève de la responsabilité exclusive de l’acheteur public.

Les clauses qui ne connaissent aucune spécificité liée à l’amélioration de la performance énergétique par rapport à un marché public classique, sont à compléter par le pouvoir adjudicateur selon sa pratique habituelle.

Les commentaires ne devront pas figurer en tant que tels dans les marchés rédigés sur le modèle du Clausier.

La structure proposée du Programme Fonctionnel correspond à celle remise aux candidats pour l’élaboration de leur offre finale.

Ce PF/CCTP s’applique aux marchés publics de performance énergétique qui comportent uniquement des travaux et des services (Modèles n°5 et n°6) et les marchés publics de performance énergétique globaux (Modèle n°7) qui comportent à la fois des travaux, des fournitures et des services. Les références aux « fournitures » et aux « équipements » ne concernent ainsi que les contrats globaux.

POUVOIR ADJUDICATEUR :

[]

Sommaire

Préambule.	3

Article 1. Définitions et interprétations	3

1.1. Définitions	3

1.2. Interprétations	5

Article 2. Objectifs d’Amélioration de la Performance Energétique	5

Article 3. Périmètre du Marché - Périmètre des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique	7

3.1. Périmètre du Marché	7

3.2. Périmètre des interventions sur les Equipements et des travaux sur le bâti existant	7

3.3. Périmètre des prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement	7

Article 4. Situation de Référence	7

4.1. Contenu	7

4.2. Etablissement	7

4.3. Données relatives aux ouvrages	8

4.4. Données relatives aux Equipements existants	8

4.5. Données relatives à l’exploitation et la maintenance	8

4.6. Date de début et de fin de la saison de chauffe (sur une période minimale de 3 ans)	8

4.7. Données relatives à l’usage (sur une période minimale de 3 ans)	8

4.8. Données relatives au climat	9

4.9. Données relative à l’énergie	9

Article 5. Plan de Mesures et de Vérifications & contrôle des instruments de métrologie	9

5.1. Plan de Mesures et de Vérifications	9

5.2. Contrôles des instruments de métrologie	11

Article 6. Prescriptions techniques pour les prestations de conception-réalisation	11

Article 7. Prescriptions techniques pour les prestations d’exploitation – maintenance	13

Article 8. Prescriptions techniques pour les prestations de gros entretien-renouvellement	13

Article 9. Prescriptions relatives aux actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs	14

Article 10. Annexes	15

10.1. Annexes et études relatives à la Situation de Référence	15

10.2. [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]	15

# Préambule.

[]

# Article 1 Définitions et interprétations

## 2 Définitions

Dans le présent Marché, sauf stipulations contraires, les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est donnée par le présent Article :

| Actions d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’ensemble des travaux, fournitures et services que le Titulaire a conçu et proposé au Pouvoir adjudicateur et qu’il doit réaliser ou exécuter aux fins d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et le Niveau de Service Contractuel. Elles regroupent notamment la fourniture et l’installation d’Equipements et des travaux sur le bâti existant, tels que l’étanchéité, l’imperméabilisation, l’isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment ou encore le changement des menuiseries externes. Ces interventions sont complétées par des prestations de services : actions de sensibilisation des usagers et prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement. |
| --- | --- |
| Amélioration de la Performance Energétique | Désigne la diminution des consommations énergétiques réelles des Bâtiments par rapport à la Situation de Référence tout en respectant le Niveau de Service Contractuel. |
| Autorisations Administratives | Désigne l’ensemble des autorisations visées à l’Article 13.1 du CCAP, nécessaires à la réalisation des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique et dont la conception, la préparation des dossiers de demande et le suivi jusqu’à leur obtention et/ou renouvellement est à la charge du Titulaire. |
| Causes d’Ajustement | Désigne les circonstances limitativement énumérées à l’Article 18.2 du CCAP dans lesquelles l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est ajusté pour tenir compte des modifications des données de la Situation de Référence. |
| Bâtiment | Désigne l’immeuble ou l’ensemble des immeubles inclus dans le périmètre du Marché. |
| Equipements | Désigne l’ensemble des systèmes de gestion énergétique de l’immeuble et/ou les équipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie. On distingue les Equipements existants à la date d’entrée en vigueur du Marché et les Equipements nouveaux (par complément, transformation ou substitution des équipements existants) fournis et installés par le Titulaire. |
| Garantie de Performance Energétique | Désigne l’obligation de réparation à la charge du Titulaire en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 18 du CCAP. |
| Marché | Désigne le présent marché public de performance énergétique. |
| Niveau de Service Contractuel | Désigne l’ensemble des prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement fixées par le Pouvoir adjudicateur aux Articles 7 et 8 du CCTP, et à respecter par le Titulaire telles que notamment la température, l’hygrométrie des locaux, les niveaux d’éclairement et de rafraîchissement, les plages horaires et le périmètre géographique de délivrance des services. Ces prescriptions sont associées à des pénalités définies aux Articles 33 et 35 du CCAP. Le Niveau de Service Contractuel est au moins équivalent au niveau de service historique défini dans la Situation de Référence. |
| Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh) pris et garanti par le Titulaire au titre du Marché. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique s’entend après application des Causes d’Ajustement s’il y a lieu. Il est indissociablement lié au respect du Niveau de Service Contractuel. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est plus amplement détaillé à l’Article 2 du CCTP. |
| Performance Energétique | Désigne les consommations énergétiques réelles, nécessaires pour un niveau de service donné du Bâtiment. |
| Période de Suivi | Désigne les périodes de temps définies dans le Plan de Mesures et de Vérifications sur lesquelles le Titulaire garantit l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et à l’issue desquelles les Parties en vérifient l’atteinte. |
| Phase de Conception - Réalisation | Désigne la période débutant au jour de la notification du Marché et s’achevant à la plus tardive des deux dates de livraison des Equipements ou de réception des travaux sur le bâti existant. Elle est plus amplement décrite au Chapitre II du CCAP. |
| Phase d’Exploitation - Maintenance | Désigne la période débutant à la plus tardive des deux dates de livraison des Equipements ou de réception des travaux sur le bâti existant. Elle regroupe l’exploitation et la maintenance au sens strict ainsi que le gros entretien-renouvellement. Elle est plus amplement décrite au Chapitre III du CCAP. |
| Plan de Mesures et de Vérifications | Désigne le protocole méthodologique de mesures et de vérifications permettant de contrôler l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Le Plan de Mesures et de Vérifications est plus amplement détaillé à l’Article 5 du CCTP. |
| Situation de Référence | Désigne l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative, permettant de décrire l’ensemble des caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour d’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 4 du CCTP. |

## 3 Interprétations

Dans le Marché, sauf stipulation contraire :

- les titres donnés aux Chapitres, Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Marché et de ses Annexes ;

- les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;

- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Marché et ses Annexes, le Marché prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;

- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le contrat ou le document a fait l'objet ;

- les renvois faits à des articles, chapitres ou annexes doivent s'entendre comme des renvois à des Articles, Chapitres ou Annexes du Marché.

# Article 4 Objectifs d’Amélioration de la Performance Energétique

L’objet du Marché est de garantir l’Amélioration de la Performance Energétique du Bâtiment par rapport à la Situation de Référence.

A cet effet, le Titulaire s’engage à :

- atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire et/ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie ;

- respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP.

Commentaires :

- Le choix d’exprimer l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique en énergie primaire ou finale est libre.

Toutefois raisonner en énergie primaire implique que le Pouvoir adjudicateur définisse cet objectif en tenant compte de l’effet mécanique sur la diminution des consommations énergétiques, résultant des coefficients de conversion, du recours à une énergie plutôt qu’à une autre.

« L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium » (Définition de l’INSEE).

« L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...) » (Définition de l’INSEE).

La conversion d’énergie finale en énergie primaire s’opère au moyen de coefficients de conversion fixés, par type d’énergie, par l’article 35 de la RT 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) et l’article 15 de la RT 2012 (arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché dans les conditions définies à l’Article 18 du  CCAP.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique devra a minima atteindre :

[A compléter]

Commentaires :

- Expression de l’objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique :

Cet objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique est exprimé en pourcentage de réduction des consommations d’énergie (primaire ou finale) et/ou en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie.

- Période probatoire et objectifs intermédiaires:

Il est possible de prévoir que l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique engage le Titulaire à compter de [●] mois d’exécution du Marché. Pendant cette période « probatoire », le Titulaire peut être engagé sur des objectifs intermédiaires. Le Titulaire met à profit cette période probatoire pour procéder aux ajustements et modifications nécessaires pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- Les Pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir en option un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique plus ambitieux. Cette approche permet de choisir le bon niveau de réduction d’économies d’énergie en tenant compte de son coût global. En effet, les Pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi arbitrer entre différents scénarios et choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur (Cf. Article 4.2 du CCAP).

# Article 5 Périmètre du Marché - Périmètre des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique

## 6 Périmètre du Marché

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

## 7 Périmètre des interventions sur les Equipements et des travaux sur le bâti existant

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

## 8 Périmètre des prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 9 Situation de Référence

## 10 Contenu

Afin de pouvoir apprécier les effets des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique  réalisées par le Titulaire, est définie une situation contractuelle du Bâtiment à partir de l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative faisant apparaître les caractéristiques du Bâtiment au regard sa Performance Energétique au jour de l’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Elle est désignée sous le terme de « Situation de Référence ».

Les parties acceptent le contenu de la Situation de Référence sans réserve.

## 11 Etablissement

La Situation de Référence est fondée sur la situation historique du Bâtiment élaborée par le Pourvoir adjudicateur antérieurement à la consultation. Les termes de la situation historique ont été discutés entre les parties au cours [du dialogue ou de la négociation] afin de déterminer d’un commun accord la Situation de Référence.

Commentaires :

- Dans le DDOF remis aux candidats pour l’élaboration de leur offre finale, la situation historique devient après discussion, et le cas échéant adaptations, la Situation de Référence, arrêtée par le Pouvoir adjudicateur.

- Le recours à des assistants pour établir la situation historique doit donc être envisagé à chaque fois que l’acheteur public ne pense pas disposer de toutes les compétences internes et des informations nécessaires. Le Pouvoir adjudicateur peut ainsi confier dans le cadre d’un marché public préalable au CPE une mission d’étude afin de reconstituer les informations énergétiques, techniques, architecturales nécessaires à l’établissement de la situation historique (Diagnostique de Performance Energétique (DPE), audit énergétique notamment) – Cf. Modèle 8 ;

- Les articles suivants décrivent la structure de base de la Situation de Référence. Elle a vocation à être adaptée selon les projets.

## 12 Données relatives aux ouvrages

- Localisation géographique et environnement proche (mitoyenneté, masques solaires) ;

- Surfaces utiles et SHON ;

- Plans notamment plan de masse, plans d’exécutions des sous sols, étages, façades et toitures ;

- Caractéristiques des derniers travaux effectués, si possible les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- Niveau d’isolation thermique de l’enveloppe ;

- Informations sur le cadre réglementaire : ICPE, dossiers techniques amiante et plomb, étude de sol et de sous sol, contraintes architecturales (classement au patrimoine), sécurité incendie, etc.

## 13 Données relatives aux Equipements existants

- Positionnement des réseaux d’électricité, de chaleur, de froid et de communication ;

- Caractéristiques des équipements de production de chauffage, ventilation et climatisation notamment les données « constructeurs » (notices techniques, dimensionnement et performance), l’état de maintenance et les dates de mise en service ;

- Caractéristiques des équipements d’eau chaude sanitaire ;

- Caractéristiques des équipements de distribution ;

- Caractéristiques des équipements d’éclairage ;

- Caractéristiques des autres équipements consommateurs d’énergie tels que les équipements de bureautique, les ascenseurs, etc.

- Caractéristiques des outils de régulation, de pilotage et de suivi ;

## 14 Données relatives à l’exploitation et la maintenance

- Prestations de services nécessaires à la maintenance du Bâtiment ;

- Carnet d’entretien ;

- Cahiers de maintenance ;

Il s’agit du niveau de service historique. Les prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement correspondant au Niveau de Service Contractuel sur lequel s’engage le candidat figurent aux Articles 7 et 8 du CCTP.

## 15 Date de début et de fin de la saison de chauffe (sur une période minimale de 3 ans)

## 16 Données relatives à l’usage (sur une période minimale de 3 ans)

- Activités du ou des Bâtiments ;

- Conditions d’usage notamment la température dans les locaux en été et en hiver, le niveau d’éclairement, le taux de renouvellement d’air, l’humidité relative, les horaires et périodes d’occupation normales, le taux d’occupation ;

Il s’agit du niveau de service historique. Les prescriptions relatives à l’usage correspondant au Niveau de Service Contractuel sur lequel s’engage le candidat figurent aux Articles 7 et 8 du CCTP.

## 17 Données relatives au climat

- Relevés météorologiques sur une période minimale de 3 ans (température, ensoleillement, pluviométrie, vent) au lieu d’implantation du ou des bâtiments ;

- Degrés jours unifiés sur une période minimale de 3 ans ;

- Station météorologique utilisée.

## 18 Données relative à l’énergie

- Consommations d’énergie de référence en énergie primaire et en énergie finale (résultant ou non d’une moyenne avec ou sans retraitement d’années atypiques), par types d’énergie consommée et par usage (chauffage ou autres), sur une période minimale de 3 ans, ainsi qu’un rappel des clés de conversion d’énergie primaire en énergie finale ; La méthode de calcul de ces consommations.

- Caractéristiques des contrats de fourniture ;

- Le cas échéant, les émissions de gaz à effet de serre générées par l’exploitation du Bâtiment sur une période minimale de 3 ans ;

- Les études réalisées notamment l’existence d’un audit énergétique ou d’un diagnostique de performance énergétique.

Commentaires :

- Le mécanisme de Garantie de Performance Energétique conduit le Titulaire à prendre un engagement de résultat assez inhabituel. La constitution de son offre par le candidat induira donc un niveau d’étude complémentaire et d’appropriation du projet proportionné au risque de cette garantie.

# Article 19 Plan de Mesures et de Vérifications & contrôle des instruments de métrologie

## 20 Plan de Mesures et de Vérifications

Le candidat propose un « Plan de Mesures et de Vérifications ».

Ce plan décrit la méthode, les moyens techniques et humains qui seront déployés pour mesurer et vérifier l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique contractuellement garantie dans les conditions définies à l’Article 18 du CCAP.

Aucun changement de fréquence ou de méthode de comptabilisation ne pourra être accepté en cours de Marché.

Il comporte notamment les points  suivants :

- Décrire l’Objectif d’amélioration de Performance Energétique, les procédures employées pour en vérifier l’atteinte, les risques susceptibles d’affecter l’atteinte de cet objectif et les dispositions prises pour les gérer,

- Décrire le périmètre des mesures pour la détermination des gains. Décrire la nature des effets interactifs et de leurs impacts possibles au-delà de ceux-ci,

- Documenter la situation de référence du site, à l’intérieur du périmètre des mesures : données de consommation d’énergie de référence, assorties des conditions dans lesquelles elles sont observées,

- Identifier les différentes Périodes de Suivi de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. La périodicité du suivi ne peut être supérieure à un an.

Commentaires :

- Le cas échéant, le Plan de Mesures et de Vérifications distingue les Périodes de Suivi servant à l’application de la Garantie de Performance Energétique de la période « probatoire ».

- Définir les Causes d’Ajustement des mesures de consommation d’énergie.

- Spécifier la procédure exacte d’analyse des données, les algorithmes et les hypothèses à formuler pour chaque rapport de suivi des gains,

- Spécifier les points de mesure et les procédures garantissant leur fiabilité, la cohérence de l’instrumentation aux grandeurs à mesurer et au niveau de précision à obtenir, la/les période(s) si la mesure n’est pas effectuée en continu,

- Assigner les responsabilités du suivi et de l’enregistrement des données d’énergies, des variables indépendantes, des facteurs statiques, à l’intérieur du périmètre des mesures, pendant la Période de Suivi. Indiquer les habilitations et compétences des personnels en charge de ces mesures,

- Évaluer la précision attendue dans l’expression du gain d’efficacité énergétique, en intégrant les erreurs relatives aux mesures, aux échantillonnages et à la modélisation,

- Décrire, à titre indicatif, le budget et les ressources engagées par le Titulaire pour la mesure et la vérification,

- Fournir un/des modèle(s) de rapports pour documenter et rendre compte des résultats des mesures et vérifications,

- Indiquer les procédures d’assurance qualité utilisées dans la démarche mesures et vérifications.

Commentaires :

- Mesurer les résultats du marché public de performance énergétique est fondamental compte tenu de l’obligation de résultat exprimée au travers de la Garantie de Performance Energétique.

Le Plan de Mesures  et de Vérifications pourra être discuté entre les parties au cours du dialogue ou de la négociation.

- Le protocole IPMVP élaboré par des ingénieurs américains sert, le plus couramment, de protocole méthodologique de mesure pour la plupart des opérateurs. Il ne peut être rendu obligatoire par le Pouvoir adjudicateur mais peut être recommandé en laissant toujours la possibilité aux candidats de proposer un équivalent.

## 21 Contrôles des instruments de métrologie

Le Titulaire fait assurer à ses frais, une fois par an, par le Service des Instruments et Mesures, ou par un organisme agréé par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle du bon fonctionnement des compteurs (énergie, volumétrique,…) dont il a la charge.

Les contrôles ou étalonnages demandés par le Pouvoir adjudicateur en vue de vérifications supplémentaires sont :

- A la charge du Pouvoir adjudicateur si ces contrôles et étalonnages ne mettent pas en évidence une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur,

- A la charge du Titulaire si ces contrôles et étalonnages mettent en évidence en défaveur du Pouvoir adjudicateur une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur.

Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs de mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d’un compteur dont le Titulaire a la charge, celui-ci est tenu de le signaler d’urgence au Pouvoir adjudicateur. Il dispose d’une semaine pour sa remise en état ou son remplacement par un appareil similaire.

Dans le cas où des données sont perdues ou incorrectes, et afin de pouvoir vérifier si l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est atteint, le Titulaire détaillera dans son Plan de Mesures et de Vérifications la méthodologie qu’il appliquera (données recréées par interpolation, etc.).

# Article 22 Prescriptions techniques pour les prestations de conception-réalisation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

Commentaires :

- L’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi « MOP ») impose en principe que la mission de maîtrise d’œuvre soit distincte de celle d’entrepreneur.

Les marchés de l’article 73-II du Code des marchés publics tirent les conséquences de l’article 18 la loi MOP dans sa rédaction issue de la loi Grenelle II, qui permet au maître de l'ouvrage, en dérogation à l’article 7 de la loi MOP, de confier à son cocontractant une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, « lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ».

- De manière générale, lorsque qu’une opération entre dans le champ d'application de la loi MOP, en tant qu’ouvrage de bâtiment, le Pouvoir adjudicateur est tenu de confier au maître d’œuvre a minima la totalité des éléments de la mission de base définis à l’article 7 de cette loi.

Cette mission de base obligatoire n’est pas expressément exclue par l’article 18 de la loi MOP pour les marchés de conception réalisation ni pour les marchés de l’article 73-II du Code des marchés publics.

La mission de base de maitrise d’œuvre comprend les éléments de conception et d'assistance énoncés à l’article 7 de la loi MOP et définis par le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement

- Dans les faits, les éléments de mission confiés dans le cadre d’un marché public global défini à l’article 73-II du Code des marchés publics correspondent à la mission de base pour tout ce qui concerne la conception mais divergent pour le reste des missions dans la mesure où le maître d’œuvre ne se trouve plus dans une position d’indépendance vis-à-vis de l’entreprise avec laquelle il est cotraitant.

Ces missions relèvent plus de missions d’autocontrôle des prestations du groupement, autocontrôle qualitatif et de conformité avec le projet.

Le fait que la maîtrise d'œuvre ne soit plus aux côtés du maître d'ouvrage face à l'entreprise rend nécessaire une maîtrise d'ouvrage compétente et structurée, qui aura généralement tout intérêt à être épaulée par une assistance à maitrise d’ouvrage.

  - Par exemple, le maître d’œuvre n’est pas en mesure d’assurer la mission DET car il ne peut plus être donneur d'ordre, diriger les travaux et pénaliser si nécessaire l'entreprise de travaux avec laquelle il est cotraitant. En revanche, le maître d’œuvre est chargé de la partie plus technique de cette mission qui se transforme alors mission de contrôle général des travaux (CGT).

L’équipe de maîtrise d’œuvre doit veiller à la bonne exécution et à la conformité des travaux au projet dans toutes ses composantes, architecturales, fonctionnelles et techniques.

Dans ce cadre, elle assure une mission de contrôle général des travaux qui a pour objet de :

    - s'assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées

    - s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du Marché

    - participe aux réunions de chantier et le cas échéant organise et dirige les réunions de chantier et établit les comptes rendus

    - donner au maître d'ouvrage un avis fonctionnel, technique et économique préalable à toute modification du projet et toute évolution du programme

  - Il en est de même en ce qui concerne la mission d’assistance aux opérations de réception. Cette mission doit être maintenue mais relève plus d’une mission de participation aux opérations de réception qui peut se traduire de la manière suivante :

1) Au cours des opérations préalables à la réception, l’équipe de maîtrise d’œuvre :

    - vérifie l’achèvement de l’ouvrage

    - vérifie la conformité de l’ouvrage aux prescriptions architecturales, techniques et fonctionnelles

    - prescrit les modifications éventuelles pour l’obtenir

    - veille à leur bonne exécution avant la réception

2) Au cours de la réception :

    - elle procède à l’examen des désordres qui la concerne signalés par le maître d’ouvrage

    - elle participe à la constitution des dossiers des ouvrages exécutés

3) Dossier des ouvrages exécutés : L’équipe de maître d’œuvre assiste le groupement pour l’élaboration du contenu du dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans, notices et fiches techniques conformes à l’exécution établis par les entreprises ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

4) Pendant la période de garantie de parfait achèvement, l’équipe de maîtrise d’œuvre assure le suivi des réserves qui la concerne, jusqu’à leur levée.

- La mission confiée tient compte de ce qui a déjà été produit lors de la consultation (APS ou APD).

# Article 23 Prescriptions techniques pour les prestations d’exploitation – maintenance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 24 Prescriptions techniques pour les prestations de gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 25 Prescriptions relatives aux actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

Commentaires :

- Les marchés publics de performance énergétique devraient intégrer, dans des proportions variables, une telle dimension de sensibilisation : la part des utilisateurs dans les consommations d’énergie, dont le poids relatif dépend de l’état initial du bâtiment, est perçue par tous les acteurs comme indispensable à une saine gestion du marché public de performance énergétique. Elle est communément estimée comme pouvant représenter jusqu’à 10% environ de la consommation du bâtiment.

- Ce volet de sensibilisation et de formation des utilisateurs à une consommation énergétique éco-responsable peut s’organiser autour de deux grandes thématiques.

  - La sensibilisation : l’idée est de placer les utilisateurs dans une approche réflexive et de les conduire à interroger leurs habitudes et comportements énergétiques : au travers par exemple d’enquêtes et de questionnaires, les occupants sont amenés à faire le point sur leur mode de vie, leurs pratiques ou leurs habitudes.

  - L’accompagnement des utilisateurs : l’objectif est de suivre dans le temps les résultats obtenus et de délivrer une information directement accessible, par exemple au moyen d’un affichage des consommations dans les logements (en euros, en Wh ou en arbres détruits, etc.), en complément d’autres informations utiles (météo, horaires des transports publics à proximité, etc.) qui incitent à la lecture des informations énergétiques mises à disposition.

- Vers une contractualisation tripartite ? Bien plus, dans le cas des marchés publics de performance énergétique conclus sur des bâtiments faisant l’objet d’une relation tripartite (un propriétaire, une société de services d’efficacité énergétique et un utilisateur), la pratique actuelle tend à associer l’utilisateur à l’exécution du marché public de performance énergétique pour l’intéresser à une démarche convergente de réduction des consommations.

En effet, le marché public de performance énergétique n’est conclu qu’à deux parties et peut donc soit exclure l’occupant soit même le mécontenter dès lors que la poursuite des objectifs de Performance Energétique peut dégrader les conditions d’utilisation de l’immeuble. La convention tripartite vise donc, sans rendre l’utilisateur partie au marché public de performance énergétique, à l’associer à la démarche.

# Article 26 Annexes

## 27 Annexes et études relatives à la Situation de Référence

## 28 [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

****************

Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble : gestion technique du bâtiment et dispositifs de régulation, tels que les capteurs d’ouverture des fenêtres, de détection de présence et d’extinction automatique de l’éclairage, la mise en service automatisée du ralenti de nuit du chauffage, etc. ;

Equipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie : chaudières et pompes à chaleur, groupes de froid, ventilation et hygrométrie, eau chaude sanitaire et évacuation, équilibrage des réseaux, moteurs électriques et système d’entraînement, éclairage, bureautique, ascenseurs et autres équipements particuliers à usage électrique, etc.