Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Marché public de performance énergétique

Avertissement :

Le Clausier met en œuvre une tentative de systématisation de stipulations contractuelles par nature variées et tenant compte des spécificités de chaque projet d’amélioration de la performance énergétique.

Le Clausier constitue en ce sens davantage un modèle ou un exemple qu’un contrat type devant être servilement suivi. A cet effet, le pouvoir adjudicateur doit s’entourer des compétences nécessaires aux plans technique et architectural, voire juridique et financier, s’il ne dispose pas de ces compétences en interne.

L’utilisation du modèle relève de la responsabilité exclusive de l’acheteur public.

Les clauses qui ne connaissent aucune spécificité liée à l’amélioration de la performance énergétique par rapport à un marché public classique, sont à compléter par le pouvoir adjudicateur selon sa pratique habituelle.

La structure proposée du CCTP correspond à celle du DCE remis aux candidats pour l’élaboration des offres.

Ce CCTP s’applique aux marchés publics de performance énergétique qui comportent uniquement des fournitures et des services (Modèle n°1).

POUVOIR ADJUDICATEUR :

[]

Sommaire

Préambule.	3

Article 1. Définitions et interprétations	3

1.1. Définitions	3

1.2. Interprétations	5

Article 2. Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	5

Article 3. Périmètre du Marché - Périmètre des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique	6

3.1. Périmètre du Marché	6

3.2. Périmètre des interventions sur les Equipements	7

3.3. Périmètre des prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement	7

Article 4. Situation de Référence	7

4.1. Contenu	7

4.2. Données relatives aux ouvrages	7

4.3. Données relatives aux Equipements existants	8

4.4. Données relatives à l’exploitation et la maintenance	8

4.5. Date de début et de fin de la saison de chauffe (sur une période minimale de 3 ans)	8

4.6. Données relatives à l’usage (sur une période minimale de 3 ans)	8

4.7. Données relatives au climat	8

4.8. Données relatives à l’énergie	8

Article 5. Plan de Mesures et de Vérifications & contrôle des instruments de métrologie	9

5.1. Plan de Mesures et de Vérifications	9

5.2. Contrôles des instruments de métrologie	10

Article 6. Prescriptions techniques pour les prestations de fourniture et d’installation des Equipements	11

Article 7. Prescriptions techniques pour les prestations d’exploitation – maintenance	11

Article 8. Prescriptions techniques pour les prestations de gros entretien-renouvellement	11

Article 9. Prescriptions relatives aux actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs	11

Article 10. Annexes	12

10.1. Annexes et études relatives à la Situation de Référence	12

10.2. [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]	12

# Préambule.

[]

# Article 1 Définitions et interprétations

## 2 Définitions

Dans le Marché, sauf stipulations contraires, les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est donnée par le présent Article :

| Actions d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’ensemble des fournitures et services que le Titulaire a proposé au Pouvoir adjudicateur et qu’il doit réaliser ou exécuter aux fins d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et le Niveau de Service Contractuel. Elles regroupent notamment la fourniture et l’installation d’Equipements. Ces interventions sur les Equipements sont complétées par des prestations de services : actions de sensibilisation des usagers et prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement. |
| --- | --- |
| Amélioration de la Performance Energétique | Désigne la diminution des consommations énergétiques réelles des Bâtiments par rapport à la Situation de Référence tout en respectant le Niveau de Service Contractuel. |
| Autorisations Administratives [Si nécessaire] | Désigne l’ensemble des autorisations visées à l’Article 13.1 du CCAP, nécessaires à la réalisation des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique et dont la conception, la préparation des dossiers de demande et le suivi jusqu’à leur obtention et/ou renouvellement est à la charge du Titulaire. |
| Causes d’Ajustement | Désigne les circonstances limitativement énumérées à l’Article 18.2 du CCAP dans lesquelles l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est ajusté pour tenir compte des modifications des données de la Situation de Référence. |
| Bâtiment | Désigne l’immeuble ou l’ensemble des immeubles inclus dans le périmètre du Marché. |
| Equipements | Désigne l’ensemble des systèmes de gestion énergétique de l’immeuble et/ou les équipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie. On distingue les Equipements existants à la date d’entrée en vigueur du Marché et les Equipements nouveaux (par complément, transformation ou substitution des Equipements existants) fournis et installés par le Titulaire. |
| Garantie de Performance Energétique | Désigne l’obligation de réparation à la charge du Titulaire en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 18 du CCAP. |
| Marché | Désigne le présent marché public de performance énergétique. |
| Niveau de Service Contractuel | Désigne l’ensemble des prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement fixées par le Pouvoir adjudicateur aux Articles 7 et 8 du CCTP, et à respecter par le Titulaire telles que notamment la température, l’hygrométrie des locaux, les niveaux d’éclairement et de rafraichissement, les plages horaires et le périmètre géographique de délivrance des services. Ces prescriptions sont associées à des pénalités définies aux Articles 32 et 34 du CCAP. Le Niveau de Service Contractuel doit être au moins équivalent au niveau de service historique défini dans la Situation de Référence. |
| Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh) pris et garanti par le Titulaire au titre du Marché. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique s’entend après application des Causes d’Ajustement s’il y a lieu. Il est indissociablement lié au respect du Niveau de Service Contractuel. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est plus amplement détaillé à l’Article 2 du CCTP. |
| Performance Energétique | Désigne les consommations énergétiques réelles nécessaires pour un niveau de service donné du Bâtiment. |
| Période de Suivi | Désigne les périodes de temps définies dans le Plan de Mesures et de Vérifications sur lesquelles le Titulaire garantit l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et à l’issue desquelles les Parties en vérifient l’atteinte. |
| Phase de Réalisation | Désigne la période débutant au jour de la notification du Marché et s’achevant au jour de la livraison de l’ensemble des fournitures. Elle est plus amplement décrite au Chapitre II du CCAP. |
| Phase d’Exploitation - Maintenance | Désigne la période débutant au jour de la livraison de l’ensemble des fournitures. Elle regroupe l’exploitation et la maintenance au sens strict ainsi que le gros entretien-renouvellement. Elle est plus amplement décrite au Chapitre III du CCAP. |
| Plan de Mesures et de Vérifications | Désigne le protocole méthodologique de mesures et de vérifications permettant de contrôler l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Il est plus amplement détaillé à l’Article 5 du CCTP. |
| Situation de Référence | Désigne l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative, permettant de décrire l’ensemble des caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour d’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 4 du CCTP. |

## 3 Interprétations

Dans le Marché, sauf stipulation contraire :

- les titres donnés aux Chapitres, Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Marché et de ses Annexes ;

- les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;

- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Marché et ses Annexes, le Marché prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;

- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le contrat ou le document a fait l'objet ;

- les renvois faits à des articles, chapitres ou annexes doivent s'entendre comme des renvois à des Articles, Chapitres ou Annexes du Marché.

# Article 4 Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

L’objet du Marché est de garantir l’Amélioration de la Performance Energétique du Bâtiment par rapport à la Situation de Référence.

A cet effet, le Titulaire s’engage à :

- atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire et/ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie ;

- respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP.

Commentaires :

- Le choix d’exprimer l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique en énergie primaire ou finale est libre.

Toutefois raisonner en énergie primaire implique que le Pouvoir adjudicateur définisse cet Objectif en tenant compte de l’effet mécanique sur la diminution des consommations énergétiques, résultant des coefficients de conversion, du recours à une énergie plutôt qu’à une autre.

« L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium » (Définition de l’INSEE).

« L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...) » (Définition de l’INSEE).

La conversion d’énergie finale en énergie primaire s’opère au moyen de coefficients de conversion fixés, par type d’énergie, par l’article 35 de la RT 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) et l’article 15 de la RT 2012 (arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché dans les conditions définies à l’Article 18 du CCAP.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique devra a minima atteindre :

[A compléter]

Commentaires :

- Expression de l’objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique :

Cet objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique est exprimé en pourcentage de réduction des consommations d’énergie (primaire ou finale) et/ou en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie.

- Période probatoire et objectifs intermédiaires :

Il est possible de prévoir que l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique engage le Titulaire à compter de [●] mois d’exécution de la Phase Exploitation-Maintenance. Pendant cette période « probatoire », le Titulaire peut être engagé sur des objectifs intermédiaires. Le Titulaire met à profit cette période probatoire pour procéder aux ajustements et modifications nécessaires pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- Les Pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir en option un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique plus ambitieux. Cette approche permet de choisir le bon niveau de réduction d’économies d’énergie en tenant compte de son coût global. En effet, les Pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi arbitrer entre différents scénarios et choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur (Cf. Article 4.2 du CCAP).

# Article 5 Périmètre du Marché - Périmètre des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique

## 6 Périmètre du Marché

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

## 7 Périmètre des interventions sur les Equipements

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

## 8 Périmètre des prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 9 Situation de Référence

## 10 Contenu

Afin de pouvoir apprécier les effets des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique  réalisées par le Titulaire, est définie une situation contractuelle du Bâtiment à partir de l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative faisant apparaître les caractéristiques du Bâtiment au regard sa Performance Energétique au jour de l’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Elle est désignée sous le terme de « Situation de Référence ».

Les parties acceptent le contenu de la Situation de Référence sans réserve.

Commentaires :

- Dans le cadre d’un marché public de performance énergétique attribué selon une procédure d’appel d’offres, la Situation de Référence est fixée dans le CCTP par le Pouvoir adjudicateur puisqu’il n’y a pas de phase de négociation ou de dialogue.

- Le recours à des assistants pour établir la Situation de Référence doit être envisagé à chaque fois que l’acheteur public ne pense pas disposer de toutes les compétences internes et des informations nécessaires. Le Pouvoir adjudicateur peut ainsi confier dans le cadre d’un marché public préalable au marché public de performance énergétique une mission d’étude afin de reconstituer les informations énergétiques, techniques, architecturales nécessaires à l’établissement de la situation historique (Diagnostique de Performance Energétique (DPE), audit énergétique notamment) – Cf.  Modèle 8.

- Les Articles suivants décrivent la structure de base de la Situation de Référence. Elle a vocation à être adaptée selon les projets.

## 11 Données relatives aux ouvrages

- Localisation géographique et environnement proche (mitoyenneté, masques solaires) ;

- Surfaces utiles et SHON ;

- Plans notamment plan de masse, plans d’exécutions des sous sols, étages, façades et toitures ;

- Caractéristiques des derniers travaux effectués, si possible les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- Niveau d’isolation thermique de l’enveloppe ;

- Informations sur le cadre réglementaire : ICPE, dossiers techniques amiante et plomb, études de sol et de sous sol, contraintes architecturales (classement au patrimoine), sécurité incendie, etc.

## 12 Données relatives aux Equipements existants

- Positionnement des réseaux d’électricité, de chaleur, de froid et de communication ;

- Caractéristiques des équipements de production de chauffage, ventilation et climatisation notamment les données « constructeurs » (notices techniques, dimensionnement et performance), l’état de maintenance et les dates de mise en service ;

- Caractéristiques des équipements d’eau chaude sanitaire ;

- Caractéristiques des équipements de distribution ;

- Caractéristiques des équipements d’éclairage ;

- Caractéristiques des autres équipements consommateurs d’énergie tels que les équipements de bureautique, les ascenseurs, etc.

- Caractéristiques des outils de régulation, de pilotage et de suivi ;

## 13 Données relatives à l’exploitation et la maintenance

- Prestations de services nécessaires à l’exploitation et la maintenance du Bâtiment ;

- Carnet d’entretien ;

- Cahiers de maintenance ;

Il s’agit du niveau de service historique. Les prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement correspondant au Niveau de Service Contractuel sur lequel s’engage le candidat figurent aux Articles 7 et 8 du CCTP.

## 14 Date de début et de fin de la saison de chauffe (sur une période minimale de 3 ans)

## 15 Données relatives à l’usage (sur une période minimale de 3 ans)

- Activités du ou des Bâtiments ;

- Conditions d’usage notamment la température dans les locaux en été et en hiver, le niveau d’éclairement, le taux de renouvellement d’air, l’humidité relative, les horaires et périodes d’occupation normales, le taux d’occupation ;

Il s’agit du niveau de service historique. Les prescriptions relatives à l’usage correspondant au Niveau de Service Contractuel sur lequel s’engage le candidat figurent aux Articles 7 et 8 du CCTP.

## 16 Données relatives au climat

- Relevés météorologiques sur une période minimale de 3 ans (température, ensoleillement, pluviométrie, vent) au lieu d’implantation du ou des bâtiments ;

- Degrés jours unifiés sur une période minimale de 3 ans ;

- Station météorologique utilisée.

## 17 Données relatives à l’énergie

- Consommations d’énergie de référence en énergie primaire et en énergie finale (résultant ou non d’une moyenne avec ou sans retraitement d’années atypiques), par types d’énergie consommée et par usage (chauffage ou autres), sur une période minimale de 3 ans, ainsi qu’un rappel des clés de conversion d’énergie primaire en énergie finale ; La méthode de calcul de ces consommations.

- Caractéristiques des contrats de fourniture ;

- Le cas échéant, les émissions de gaz à effet de serre générées par l’exploitation du Bâtiment sur une période minimale de 3 ans ;

- Les études réalisées notamment l’existence d’un audit énergétique ou d’un Diagnostique de Performance Energétique.

Commentaires :

- Le mécanisme de Garantie de Performance Energétique conduit le Titulaire à prendre un engagement de résultat assez inhabituel. La constitution de son offre par le candidat induira donc un niveau d’étude complémentaire et d’appropriation du projet proportionné au risque de cette garantie.

# Article 18 Plan de Mesures et de Vérifications & contrôle des instruments de métrologie

## 19 Plan de Mesures et de Vérifications

Commentaires :

- Dans le cadre d’un marché public de performance énergétique attribué selon une procédure d’appel d’offres, le Plan de Mesures et de Vérifications peut être fixé dans le CCTP par le Pouvoir adjudicateur puisqu’il n’y a pas de phase de négociation ou de dialogue. S’il est fixé par le Titulaire, il devra a minima faire l’objet d’un encadrement suffisamment précis dans le CCTP.

- Ce plan décrit la méthode, les moyens techniques et humains qui seront déployés pour mesurer et vérifier l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique contractuellement garantie dans les conditions définies à l’Article 18 du CCAP.

- Il comporte notamment les points  suivants :

- Décrire l’Objectif d’Amélioration de Performance Energétique, les procédures employées pour en vérifier l’atteinte, les risques susceptibles d’affecter l’atteinte de cet objectif et les dispositions prises pour les gérer ;

- Décrire le périmètre des mesures pour la détermination des gains. Décrire la nature des effets interactifs et de leurs impacts possibles au-delà de ceux-ci ;

- Documenter la Situation de Référence du site, à l’intérieur du périmètre des mesures : données de consommation d’énergie de référence, assorties des conditions dans lesquelles elles sont observées ;

Identifier les différentes Périodes de Suivi de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. La périodicité du suivi ne peut être supérieure à un an ;

Le cas échéant, le Plan de Mesures et de Vérifications distingue les Périodes de Suivi servant à l’application de la Garantie de Performance Energétique de la période probatoire ;

- Définir les Causes d’Ajustement des mesures de consommation d’énergie ;

- Spécifier la procédure exacte d’analyse des données, les algorithmes et les hypothèses à formuler pour chaque rapport de suivi des gains ;

- Spécifier les points de mesure et les procédures garantissant leur fiabilité, la cohérence de l’instrumentation aux grandeurs à mesurer et au niveau de précision à obtenir, la/les période(s) si la mesure n’est pas effectuée en continu ;

- Assigner les responsabilités du suivi et de l’enregistrement des données d’énergies, des variables indépendantes, des facteurs statiques, à l’intérieur du périmètre des mesures, pendant la Période de suivi. Indiquer les habilitations et compétences des personnels en charge de ces mesures ;

- Évaluer la précision attendue dans l’expression du gain d’efficacité énergétique, en intégrant les erreurs relatives aux mesures, aux échantillonnages et à la modélisation ;

- Décrire, à titre indicatif, le budget et les ressources engagées par le Titulaire pour la mesure et la vérification ;

- Fournir un/des modèle(s) de rapports pour documenter et rendre compte des résultats des mesures et vérifications ;

- Indiquer les procédures d’assurance qualité utilisées dans la démarche mesures et vérifications.

## 20 Contrôles des instruments de métrologie

Le Titulaire fait assurer à ses frais, une fois par an, par le Service des Instruments et Mesures, ou par un organisme agréé par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle du bon fonctionnement des compteurs (énergie, volumétrique,…) dont il a la charge.

Les contrôles ou étalonnages demandés par le Pouvoir adjudicateur en vue de vérifications supplémentaires sont :

- A la charge du Pouvoir adjudicateur si ces contrôles et étalonnages ne mettent pas en évidence une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur,

- A la charge du Titulaire si ces contrôles et étalonnages mettent en évidence en défaveur du Pouvoir adjudicateur une erreur supérieure à l’erreur maximale garantie par le constructeur.

Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs de mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées, fixées par arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d’un compteur dont le Titulaire a la charge, celui-ci est tenu de le signaler d’urgence au Pouvoir adjudicateur. Il dispose d’une semaine pour sa remise en état ou son remplacement par un appareil similaire.

Dans le cas où des données sont perdues ou incorrectes, et afin de pouvoir vérifier si l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est atteint, le Titulaire détaillera dans son Plan de Mesures et de Vérifications la méthodologie qu’il appliquera (données recréées par interpolation, etc.).

# Article 21 Prescriptions techniques pour les prestations de fourniture et d’installation des Equipements

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 22 Prescriptions techniques pour les prestations d’exploitation – maintenance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 23 Prescriptions techniques pour les prestations de gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

# Article 24 Prescriptions relatives aux actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

Commentaires :

- Les marchés publics de performance énergétique devraient intégrer, dans des proportions variables, une telle dimension de sensibilisation : la part des utilisateurs dans les consommations d’énergie, dont le poids relatif dépend de l’état initial du bâtiment, est perçue par tous les acteurs comme indispensable à une saine gestion du marché public de performance énergétique. Elle est communément estimée comme pouvant représenter jusqu’à 10% environ de la consommation du bâtiment.

- Ce volet de sensibilisation et de formation des utilisateurs à une consommation énergétique éco-responsable peut s’organiser autour de deux grandes thématiques.

  - La sensibilisation : l’idée est de placer les utilisateurs dans une approche réflexive et de les conduire à interroger leurs habitudes et comportements énergétiques : au travers par exemple d’enquêtes et de questionnaires, les occupants sont amenés à faire le point sur leur mode de vie, leurs pratiques ou leurs habitudes.

  - L’accompagnement des utilisateurs : l’objectif est de suivre dans le temps les résultats obtenus et de délivrer une information directement accessible, par exemple au moyen d’un affichage des consommations dans les logements (en euros, en Wh ou en arbres détruits, etc.), en complément d’autres informations utiles (météo, horaires des transports publics à proximité, etc.) qui incitent à la lecture des informations énergétiques mises à disposition.

- Vers une contractualisation tripartite ? Bien plus, dans le cas des marchés publics de performance énergétique conclus sur des bâtiments faisant l’objet d’une relation tripartite (un propriétaire, une société de services d’efficacité énergétique et un utilisateur), la pratique actuelle tend à associer l’utilisateur à l’exécution du marché public de performance énergétique pour l’intéresser à une démarche convergente de réduction des consommations.

En effet, le marché public de performance énergétique n’est conclu qu’à deux parties et peut donc soit exclure l’occupant soit même le mécontenter dès lors que la poursuite des objectifs de Performance Energétique peut dégrader les conditions d’utilisation de l’immeuble. La convention tripartite vise donc, sans rendre l’utilisateur partie au marché public de performance énergétique, à l’associer à la démarche.

# Article 25 Annexes

## 26 Annexes et études relatives à la Situation de Référence

## 27 [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

****************

Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble : gestion technique du bâtiment et dispositifs de régulation, tels que les capteurs d’ouverture des fenêtres, de détection de présence et d’extinction automatique de l’éclairage, la mise en service automatisée du ralenti de nuit du chauffage, etc. ;

Equipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie : chaudières et pompes à chaleur, groupes de froid, ventilation et hygrométrie, eau chaude sanitaire et évacuation, équilibrage des réseaux, moteurs électriques et système d’entraînement, éclairage, bureautique, ascenseurs et autres équipements particuliers à usage électrique, etc.